建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：河北新迈尔植保科技有限公司有机肥及微生物肥料加工分装项目

建设单位（盖章）：河北新迈尔植保科技有限公司

编制日期： 二〇二四年一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河北新迈尔植保科技有限公司有机肥及微生物肥料加工分装项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-130581-89-01-862896 |  |  |
| 建设单位联系人 | 路彦强 | 联系方式 | 13903196194. |
| 建设地点 | 河北省邢台市南宫市邢德路96号 |  |  |
| 地理坐标 | （北纬 37度19分55.264秒，东经115度24分7.685秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2625有机肥料及微生物肥料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26，45 肥料制造262，其他 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 南宫市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 南审批投资备字[2023]86号 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 1.67 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 ■是：该项目未依法报批环境影响报告表，擅自开工建设，属于未批先建，项目已建设完成，南宫市发展和改革局于2023年9月22日出具《责令改正通知书》（编号：南发改罚责改通字[2023]第13号）对其进行了处罚。 | 用地（用海） 面积（m2） | 1500m2（约2.25亩） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于其中的限制类、淘汰类和鼓励类，属于允许类项目。对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止准入类。项目已在南宫市行政审批局备案（备案编号：南审批投资备字[2023]86号）；项目建设符合国家及地方产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 本项目位于河北省邢台市南宫市邢德路96号，项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯等重要基础设施，对照南宫市生态保护红线分布图，本项目厂址西北距最近的生态红线区（群英水库）4500m，不在南宫市生态保护红线范围内，本项目与南宫市生态保护红线位置关系见附图6。 ②环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目所在区域规划的环境质量底线，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准；《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表 1 中二级标准；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；项目占地区域土壤环境满足《土壤环境 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的第二类用地的筛选值标准及满足《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2022）中第二类用地筛选值。 本项目运营过程中产生的废气采取严格的防治措施后，项目污染物达标排放，且排放量较小，不会对周围环境空气产生明显污染影响。设备清洗废水回用于搅拌工序，职工生活盥洗废水泼洒抑尘，不外排；厂区内设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。同时本项目采取分区防渗措施，避免废水下渗对土壤及地下水造成污染影响。本项目选用低噪声设备，基础减震，厂房隔声等措施处理后，预计不会对区域声环境产生明显污染影响。 ③资源利用上限 本项目租赁现有厂房进行建设，不新增工业占地；项目建成后全厂用电量和用水量相对较少，资源消耗量相对区域资源总量较少。通过加强节能管理、使用节能设备，可降低资源、能源消耗，因此本项目的建设符合资源利用上线要求。 ④生态环境准入清单 本项目位于邢台市南宫市邢德路96号，根据《邢台市生态环境准入清单》（2022年），项目所在区域属于南宫市重点管控单元1，本项目与邢台市“三线一单”生态环境准入清单相关内容符合性见下表1。 表1 项目与邢台市生态环境准入清单相关内容符合性分析 纬度; 管控要求; 本项目; 相符性. 全市大气环境总体管控要求. 污染物排放; 1、现有及新建VOCs排放企业污染排放达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13 2322-2016)》的浓度要求。; 1、项目非甲烷总烃厂界排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13 2322-2016)》的浓度要求。; 符合. 2、全面实施国家第六阶段轻型汽油车排放标准，禁止国三及以下标准车辆进入我市主城区。; 2、本项目均使用国六排放标准的汽车运输。. 3、施工现场扬尘整治达标率达到100%。; 3、本项目租赁现有闲置厂房，不涉及土木施工工艺. 5、新建项目SO2、NOx实施倍量替代，VOCs、PM2.5按上位政策逐步纳入。; 5、本项目废气不涉及SO2、NOx排放；VOCs、PM2.5按上位政策逐步纳入。. 6、严格落实持证排污，未取得排污许可证的玻璃生产线一律不得生产。; 6、本项目建成后将严格执行持证排污，未取得排污许可手续前不排污。. 全市水环境总体管控要求. 续表1 项目与邢台市生态环境准入清单相关内容符合性分析 纬度; 管控要求; 本项目; 相符性. 污染物排放管控; 1、开展农业种植结构调整，压减冬小麦春玉米面积，开展耕地休耕轮作；分布在洼地、滨河及无地表水源灌溉条件的耕地退耕还林还草还水；推广测土配方施肥，增加有机肥使用量。; 1、本项目属于有机肥及微生物肥料加工分装项目，不属于农业种植类。; 符合. 2、造纸、焦化、氮肥、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替换。上一年度水体不能达到目标要求或未完成水污染物总量减排任务的流域区域暂停审批新增排放水污染物的建设项目。; 2、本项目属于有机肥及微生物肥料加工分装项目，项目废气不涉及SO2、NOx等主要污染物排放，且项目设备清洗废水回用于搅拌工序，职工盥洗废水厂区内泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。. 3、排水管网覆盖范围内的排污口，应在达到排入管网水质标准的基础上，并入市政排水管网，纳入污水处理厂集中处理。严禁洗车污水、餐饮泔水、施工泥浆水等通过雨水口进入管网后直排入河。; 3、项目设备清洗废水回用于搅拌工序，盥洗废水泼洒抑尘，不外排；厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。. 4、所有规模化畜禽养殖场(小区)全部配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，逾期不能完成的一律予以取缔；重污染低容量控制单元提高粪尿利用水平，按比例实现农业利用零排放。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场(小区)要实施雨污分流、粪便污水资源化利用，逐步实现粪污零排放。2025年畜禽养殖业污粪利用率不低于60%，2035 年实现畜禽养殖污粪零排放。; 4、本项目属于有机肥及微生物肥料加工分装项目，不属于畜禽养殖项目。. 续表1 项目与邢台市生态环境准入清单相关内容符合性分析 纬度; 管控要求; 本项目; 相符性. 污染物排放管控; 5、实现污水管网全覆盖，污水全收集、全处理。同时分阶段对城镇生活污水处理厂提标改造，落实中水回用及城市管网雨污分流建设。全部城镇生活污水处理厂排水标准达到《子牙河流域水污染物排放标准》及《黑龙港及运东流域水污染物排放标准》相应标准要求，中水综合利用率不低于 25%，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流。2025年全部城镇生活污水处理厂排水标准提标至Ⅳ类水体标准要求，中水综合利用率不低于 40%。2035年全部城镇生活污水处理厂中水综合利用率不低于50%。; 5、项目设备清洗废水回用于搅拌工序，盥洗废水泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。; 符合. 6、所有废水直排外环境企业一律执行行业排放水污染物特别排放限值，同时满足《子牙河流域水污染物排放标准》 及《黑龙港及运东流域水污染物排放标准》 相应排放限值。化工、装备制造等行业提高再生水回用率。 确因不具备条件需原地保留的涉水工业企业，须明确保留条件，实施尾水深度处理，须满足行业排放标准水污染物特别排放限值及《子牙河流域水污染物排放标准》 及《黑龙港及运东流域水污染物排放标准》相应排放限值。2025 年各企业外排水水质提标至地表水Ⅳ类水体标准要求。; 6、项目设备清洗废水回用于搅拌工序，盥洗废水泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。; 符合. 7、提高工业企业中水综合利用率。 各工业企业2025年、2035年中水回用率不低于30%、50%。; 7/8、本项目废水不外排，项目用水量较少，年新鲜水用量为1372m3。. 8、逐步建设农村生活污水集中收集处理设施。所有重点镇具备污水处理能力，建制乡、镇镇区完善污水管网， 污水收集率达到85%，收集后生活污水通过建设镇区生活污水处理设施、 就近接入现有生活污水处理厂等方式处理。 镇区生活污水处理设施排水标准达到《子牙河流域水污染物排放标准》 及《黑龙港及运东流域水污染物排放标准》相应标准要求2025 年建制乡、镇镇区污水收集率达到95%， 镇区生活污水处理设施排水标准提标至Ⅳ类水标准。2035 年建制乡、镇镇区污水收集率达到100%。. 续表1 项目与邢台市生态环境准入清单相关内容符合性分析 纬度; 管控要求; 本项目; 相符性. 污染物排放管控; 9、建制乡、镇镇区外的农村区域因地制宜的逐步实现生活污水集中处置， 其中对城镇周边的农村区域，可选择接入城镇污水处理设施集中处理，距离城镇较远的农村区域，通过采取建设农村区域集中生活污水处理设施， 或通过对生活污水供排水、旱厕改造等基础设施建设， 实现生活污水相对集中处理。; 本项目废水不外排，项目用水量较少，年新鲜水用量为1372m3; 符合. 全市土壤环境总体管控要求. 污染物排放; 1、开展饲料添加剂和兽药使用专项整治，规范兽药、饲料添加剂生产、销售和使用，防止有害物质通过畜禽废弃物进入农田。; 1、本项目属于有机肥及微生物肥料加工分装项目，本项目不涉及饲料添加剂和兽药生产、销售和使用。; 符合. - 2、对排放重点重金属的重点行业，要严控增量、减少存量，新增产能和淘汰产能实行“等量置换” 或“减量置换”。对涉重金属重点行业新建、改（扩）建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代，对区域重金属排放量继续上升的地区，停止审批新增重金属污染物排放的建设项目。; 2、本项目不涉及排放重金属。; 符合. - 3、在有色金属、电镀、制革行业实施清洁化改造，制革行业实施铬减量化或封闭循环利用技术改造。对整改后仍不能稳定达标的企业，依法责令停产、关闭。坚决关闭铅锌冶炼行业的烧结机-鼓风炉炼铅工艺等不符合国家产业政策的落后生产工艺装备，依法全面取缔不符合国家产业政策的制革、电镀等行业生产项目。; 3、本项目属于有机肥及微生物肥料加工分装项目，不属于有色金属、电镀、制革行业。. - 4、全面整治尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、工业副产石膏、铬渣、赤泥、电石渣，以及脱硫、脱硝、除尘等产生固体废物堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。; 4、本项目固体废物为废包装材料、废铝箔、废标签、除尘灰、废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废油桶、生活垃圾；厂区通过采取分区防渗可有效避免对厂区的污染。. 续表1 项目与邢台市生态环境准入清单相关内容符合性分析 纬度; 管控要求; 本项目; 相符性. 污染物排放; - 5、 加快推进污水集中式处理设施的提标改造，严格监控重点重金属和持久性有机物等污染物指标，防范对土壤造成污染。; 5、项目设备清洗废水回用于搅拌工序，盥洗废水泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。; 符合. - 6、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放。; 6、本项目属于有机肥及微生物肥料加工分装项目，项目原料不包含污泥。. - 7、禁止使用高毒、高残留农药和重金属等有毒有害物质超标的肥料，严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料。; 7、本项目属于有机肥及微生物肥料加工分装项目，原料中不涉及高毒、高残留农药和重金属物料，不涉及镇生活垃圾、污泥、工业废物。. - 8、加强农业灌溉用水水质监测，防止未经处理或达不到农田灌溉水质标准的废（污）水进入农田灌溉系统。; 8、项目设备清洗废水回用于搅拌工序，盥洗废水泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。. - 9、新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换” 的原则，应在本行政区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。无明确具体总量来源的，各级环保部门不得批准相关环境影响评价文件。; 9、本项目不涉及重金属重点行业。. - 10、对重点监管企业内及周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物，监测数据及时上传邢台市土壤环境信息化管理平台。; 10、本项目不属于重点监管企业。. - 11、涉重金属国控、省控企业全面完成在线监测设施建设。; 11、本项目不涉及重金属重点行业。. - 12、推动涉重金属企业实施清洁生产技术改造，优先采用易回收、易拆解、 易降解、无毒无害或低毒低害的材料及先进的技术、工艺和设备，对涉重金属企业实施清洁生产强制审核。; 12、本项目不涉及重金属重点行业。. 表2 项目与南宫市生态环境准入清单相关内容符合性分析 单元类别; 纬度; 管控措施; 相符性. 重点管控单元1; 空间布局约束; ①新入厂区项目严格落实最新规划环评及其批复的相关要求。 ②现有企业与规划布局存在不符的，严格按照规划环评建议进行管理。; 本项目符合分区管控准入要求. 污染物排放管控; ①以厂区规划环评确定的污染物排放总量作为上线控制目标。②排放标准满足国家、流域、地方、行业相关标准及特殊时段排放要求，从严执行。. 环境风险防控; 做好企业及厂区应急预案的制定、备案、修订等工作，严格落实各项环境风险防范措施和污染应急预案，加强风险事故情况下的环境污染防范措施和应急处置。. 资源利用效率; 满足厂区最新规划环评确定的资源能源效率指标及相关要求。. 综上，本项目符合《邢台市生态环境准入清单》（2022年）要求。 3、项目选址可行性分析 （1）规划合理性分析 本项目位于河北省邢台市南宫市邢德路96号，本项目厂址北侧为空地，西侧为格雷特综合办公楼、东侧为河北格雷特生物科技有限公司、南侧为惠农BB肥厂。距离项目最近的敏感点为东北侧190m处的天地领峯。根据王道寨乡人民政府出具的选址意见，本项目占地符合总体规划要求。 （2）周边环境敏感性分析 厂址周围无自然保护区、风景名胜区、重点保护文物及珍稀动植物资源等敏感点，不会对周围生态环境造成影响。本项目不在群英水库范围内，与群英水库准保护区最近距离为4500m。项目设备清洗废水回用于搅拌工序，盥洗废水泼洒抑尘，厂内设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。故不会对周边环境产生影响，本项目不会对区域环境产生明显影响。 （3）环境功能符合性分析 本项目所在区域环境空气质量属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区；地下水环境属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区；项目占地区域土壤环境属于《土壤环境 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的第二类用地。本项目的建设不会改变区域环境功能，符合环境功能区划要求。 因此，项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 工程内容及规模： 一、项目基本情况 1、建设地点及四至关系：项目位于河北省邢台市南宫市邢德路96号，项目中心地理坐标为：东经115°24′7.685″，北纬37°19′55.264″。项目厂址北侧为空地，西侧为格雷特综合办公楼，东侧为河北格雷特生物科技有限公司，南侧为惠农BB肥厂。距离项目最近的敏感点为东北侧190m处的天地领峯。 2、主要建设内容及规模：项目总占地面积1500m2，项目总建筑面积2000m2，其中：成品库1000m2，生产车间1000m2。购置半自动灌装机、全自动灌装机、旋盖机、铝箔封口机、喷码机等设备。项目建成后年产有机肥及微生物肥料2000吨。 3、项目用地：本项目位于河北省邢台市南宫市邢德路96号，总占地面积1500m2，项目租赁现有厂房进行建设（见附件），王道寨乡人民政府于2023年8月9日出具了项目符合总体规划的证明（见附件）。 ### 二、项目主要内容及平面布置 ### 1、主要工程内容 主要工程内容见表3。 表3 项目主要建设内容一览表 类型; 工程组成; 建设内容. 主体 工程; 生产车间; 1间，建筑面积1000m2，内含原料库、生产区、办公区等。. 辅助工程; 原料库; 1间，建筑面积52m2，用于存放原料。. 危废间; 1间，建筑面积8m2，用于暂存危险废物。. 成品库; 1间，建筑面积1000m2，用于存放成品。. 办公区; 1间，建筑面积30m2，用于公司员工办公。. 公用 工程; 供水; 项目用水由南宫市自来水公司提供，项目年新鲜水用量为1372m3/a。. 供电; 项目用电由南宫市凤岗电力分局提供，项目年用电量为200万kWh。. 供热; 项目生产采用电加热，冬季办公取暖由空调供给。. 排水; 项目设备清洗废水回用于搅拌工序，职工盥洗废水泼洒抑尘，厂区内设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。. 续表3 项目主要建设内容一览表 类型; 工程组成; 建设内容. 环保 工程; 废气; 开口搅拌罐投料和搅拌废气; 采取集气罩收集; +两级过滤棉+两级活性炭吸附装置(TA001)吸附+1根15m高排气筒DA001排放. 封闭式加温搅拌罐投料和出口废气; 采取集气罩收集. 灌装废气; 采取集气罩收集. 喷码废气; 采取集气罩收集. 封口废气; 采取集气罩收集. 分装废气; 采取集气罩收集; +布袋除尘器（TA002）处理+两级活性炭吸附装置吸附（TA003）+1根15m高排气筒DA002排放. 未被集气罩收集的废气采取车间密闭，强化管理，加强有组织收集等措施处理后无组织排放。. 废水; 设备清洗废水回用于搅拌工序，职工盥洗废水泼洒抑尘，厂区内设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。. 噪声; 通过采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机消声+隔声罩等措施处理。. 固废; 废包装材料、废铝箔、废标签、除尘灰分类收集后外售，综合利用。. 废润滑油、废活性炭、废油桶、废过滤棉分类收集后危废间暂存，委托有资质单位处理。. 生活垃圾交由环卫部门统一处理。. 防渗; 重点防渗区：危废间地面进行水泥硬化，涂刷环氧树脂漆，将危废间四周壁及裙角与地面防渗层连成整体，以达到防渗防腐的目的，渗透系数K≤1×10-10cm/s；一般防渗区：生产区、原料库、成品库、防渗旱厕采取三七灰土铺底，上层铺水泥硬化，使渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区，其他区域均为简单防渗区，全部采用水泥硬化处理，同时加强维护和管理，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。. 2、主要建（构）筑物及主要生产设备 本项目主要建（构）筑物见下表： 表4 项目主要建(构)筑物一览表 序号; 名称; 占地面积(m2); 建筑面积(m2); 结构. 1; 生产车间; 500; 1000; 彩钢结构. 2; 成品库; 500; 1000; 彩钢结构. 3; 其他占地; 500; /; /. 合计; 1500; 2000; /. 本项目主要设备见下表： 表5 本项目主要生产设施 序号; 主要工艺; 设施; 备注. 名称; 数量/台（套）. 水剂产品生产设备. 1; 投料、配料工序; 液体投料生产平台; 1套; 加温水槽：3吨. 开口搅拌罐：4吨. 封闭式加温搅拌罐：2吨（电加热）. 2; 灌装工序; 半自动灌装机; 1台; /. 3; 全自动灌装机; 1台; /. 4; 液体全自动立式灌装机; 1台; /. 5; 半自动化灌装机（活塞式）; 2台; /. 6; 旋盖机; 1台; /. 水剂产品生产设备. 7; 灌装工序; 铝箔封口机; 1台; /. 8; 喷码机; 1台; /. 9; 贴标机; 1台; /. 10; 装箱平台; 1台; /. 11; 封箱机; 1台; /. 12; 包装工序; 打包机; 1台; /. 粉剂产品包装设备. 13; 包装工序; 双加热连续封口机; 1台; /. 14; 热膜收缩机; 1台; 气动薄膜封口机. 15; SF型自动薄膜封口机; 3台; /. 3、主要产品及产能 本项目建成后可实现年产有机肥料及微生物肥料2000吨，具体产品方案见表6。 表6 产品方案一览表 ### 产品名称; ### 数量; ### 单位; ### 产品技术指标. ### 含氨基酸水溶肥料（水剂）; ### 600; ### t/a; ### 氨基酸≥100g/L，Zn+B≥20g/L. ### 含腐植酸水溶肥料（粉剂）; ### 200; ### t/a; ### 腐植酸≥3.0%；N+P2O5+K2O≥20.0%. ### 含腐植酸水溶肥料（水剂）; ### 600; ### t/a; ### 腐植酸≥30g/L; N+P2O5+K2O≥200g/L. ### 复合微生物肥料（水剂）; ### 600; ### t/a; ### 有效活菌数≥5.0亿/g；N+P2O5+K2O=6.0%；菌种：枯草芽孢杆菌；载体：尿素、磷酸二氢钾、玉米淀粉、蛋白粉、水. ### 4、原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗情况见表7。 表7 本项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 备注. 一、原料消耗. 1; 豆粕; t/a; 50; 不规则碎片状，30kg/袋. 2; 氨基酸液体; t/a; 240; 液体，袋装：60g/袋、500g/袋、1kg/袋. 3; 磷酸二氢钾; t/a; 100; 袋装：20kg/袋. 4; EDTA锌; t/a; 30; 袋装：25kg/袋. 5; 速溶硼; t/a; 30; 颗粒，袋装：20kg/袋. 6; 尿素; t/a; 78; 晶体，袋装：50kg/袋. 7; 腐植酸; t/a; 60; 粉状，袋装：20kg/袋. 8; 玉米淀粉; t/a; 12; 粉状，袋装：20kg/袋. 9; 蛋白粉; t/a; 12; 粉状，袋装：25kg. 10; 菌粉（枯草芽孢杆菌）; t/a; 36; 粉状，袋装：20kg/桶. 11; 含腐植酸水溶肥料粉剂; t/a; 200; 外购，散装，随用随买不存储. 12; 水性油墨; 瓶/a; 3; 1000ml/瓶. 13; PE包装袋; 万袋/a; 10; /. 14; 包装瓶; 万瓶/a; 20; /. 15; 润滑油; t/a; 0.2; /. 二、能源消耗. 16; 新鲜水; m3/a; 1372; 由南宫市自来水公司提供. 17; 电; 万kW·h/a; 200; 由厂区供电系统提供. 原辅材料理化特性 豆粕：豆粕是大豆在提取豆油过程中得到的副产品。它通常呈现不规则碎片状，颜色介于浅黄色至浅褐色之间，并带有烤大豆的香味。豆粕含有丰富的蛋白质。 ### 氨基酸：氨基酸通常为无色晶体，熔点超过200℃，比一般有机化合物的熔点高很多。氨基酸一般易溶于水、酸溶液和碱溶液中，不溶或微溶于乙醇或乙醚等有机溶剂。氨基酸液体会挥发出少量臭味。 ### 磷酸二氢钾：通常为白色结晶性粉末，有潮解性，加热至400℃时熔化而成透明的液体，冷却后固化为不透明的玻璃状偏磷酸钾。空气中稳定，溶于水，不溶于乙醇。密度为2.338g/cm3。 ### EDTA锌：又叫乙二胺四乙酸锌钠盐，为白色粉末。熔点为：300℃，沸点为217.6℃at 760mmHg。EDTA锌是一种稳定的水溶性金属螯合物，锌以螯合状态存在。 ### 速溶硼：是一种含硼量高、水溶速度快、水溶效果好的新型硼肥。它能在促使开花，萌发花粉粒，伸长花粉管，提高座果率。 ### 尿素：无色或白色针状或棒状结晶体，工业或农业品为白色略带微红色固体颗粒无臭无味。含氮量约为46.67%。密度1．335g/cm3。熔点132．7℃、沸点196.6℃、闪点72.7℃。溶于水、醇，不溶于乙醚、氯仿。呈弱碱性。 ### 腐植酸：黑褐色或棕黑色无定形粉末，是自然界中广泛存在的大分子有机物质，有少量异味，广泛应用于农、林、牧、石油、化工、建材、医药卫生、环保等各个领域。尤其是现在提倡生态农业建设、无公害农业生产、绿色食品、无污染环保等，更使腐植酸备受推崇。 蛋白粉：所谓蛋白粉，一般是采用提纯的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白(缺乏异亮氨酸)、豌豆蛋白或上述几种蛋白的组合，构成的粉剂。 枯草芽孢杆菌：枯草芽孢杆菌在孢子状态下稳定性极好，有耐氧化、耐挤压、耐高温、耐积水、耐酸等特性并能分泌多种酶类物质和生长未知因子。 水性油墨：简称水墨，由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成；主要成分：水溶性丙烯酸树脂50%，去离子水20%，乙醇9%，丙二醇丁醚8%，炭黑10%，酚菁蓝1.5%，消泡剂0.5%，青莲1.0。 PE包装袋：聚乙烯（简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度约0.920 g/cm3，熔点130℃～145℃。不溶于水，微溶于烃类、甲苯等。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘性高。 润滑油：润滑油是一种淡黄色粘稠液体，具有一定的物理化学性质和危险性特性。它的闪点在120~340℃之间，相对密度为0.85，自燃点在300~350℃之间。润滑油可以溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。 5、公用工程 （1）给排水 ①给水：项目用水由南宫市自来水公司提供，总用水量为4.76m3/d（1429m3/a），其中新鲜用水量为4.57m3/d（1372m3/a），重复用水量为0.19m3/d（57m3/a）；主要为生产过程中生产用水、设备清洗用水和职工生活用水。 生产用水主要为原料混合搅拌用水、设备清洗用水；其中原料混合搅拌新鲜水用量为3.64m3/d（1092m3/a）、重复用水量为0.19m3/d（57m3/a）；设备清洗新鲜水用量为0.2m3/d（60m3/a）。 项目劳动定员10人，实行白班一班工作制，每天工作8小时，年工作300天，根据《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1—2021），生活用水量按照22m3/人·年计算，职工生活用水量为0.73m3/d（220m3/a）。 ②排水：项目设备清洗废水暂存于桶中回用于原料搅拌混合工序，职工生活污水全部为职工盥洗废水，产生量按用水量80%计算，产生量为0.58m3/d（175m3/a），水质简单，水量较小，泼洒抑尘，不外排；厂内设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 项目给排水平衡图见图1，项目给排水平衡表见下表8。 图1 项目给排水平衡图 m3/d 表8 项目主要给排水情况 序号; 用水单元; 总用水量（m3/d）; 新鲜水用量（m3/d）; 重复用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 排水量（m3/d）; 排水去向. 1; 原料混合搅拌用水; 3.83; 3.64; 0.19; 3.83; 0; /. 2; 设备清洗用水; 0.2; 0.2; 0; 0.01; 0.19; 回用于生产. 3; 生活用水; 0.73; 0.73; 0; 0.15; 0.58; 盥洗废水泼洒抑尘，厂内设置防渗旱厕，定期清掏用作农肥. 合计; 4.76; 4.57; 0.19; 4.0; 0.77; /. （2）供电 项目用电由厂区供电系统提供，项目年用电量为200万kWh。 （3）供热 项目生产采用电加热，冬季办公取暖由空调供给。 6、平面布置 本项目位于河北省邢台市南宫市邢德路96号，项目主要建设生产车间和成品库，其中生产车间位于厂区西部，成品库位于厂区东部，厂区由西向东依次为危废间、原料库、生产区、成品库，办公区位于生产车间内南部，厂区大门位于厂区西南部；整个厂区布置因地制宜，功能分区合理，人流物流通畅，项目平面布置图见附图3。 7、劳动定员 本项目劳动定员10人，实行白班一班工作制，每天工作8小时，夜间不生产，年工作300天，厂区不设食堂和宿舍。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目含氨基酸水溶肥料（水剂）、含腐植酸水溶肥料（水剂）、复合微生物肥料（水剂）灌装、包装工序均一致，仅备料、配料工序因原辅材料种类不同有所区别；含腐植酸水溶肥料（粉剂）企业外购已混合均匀的半成品，仅需对半成品进行分装装袋即可。 项目生产工艺流程及排污节点如下： 1、含氨基酸水溶肥料（水剂）生产工艺流程及排污节点 （1）备料 外购的原料豆粕、氨基酸液、EDTA锌、速溶硼、磷酸二氢钾经汽车运输至生产车间原料库暂存备用。 （2）配料 首先将新鲜水由管道加入温水槽中按要求加热至50℃左右后，将水：豆粕、氨基酸液、EDTA锌、速溶硼、磷酸二氢钾按40:5:40:5:5:5的比例依次加入到开口搅拌罐内进行混合搅拌，直至混合均匀后即可。 本项目主要污染源为开口搅拌罐投料和搅拌废气G1-1，设备运行噪声N，废包装材料S1-1、废过滤棉S1-2、废活性炭S1-3。投料废气主要为少许颗粒物、臭气浓度，搅拌废气主要为臭气浓度；开口搅拌罐投料和搅拌废气经集气罩收集后由管道引至两级过滤棉+两级活性炭吸附装置（TA001）吸附处理后由1根15m高排气筒DA001排放。废包装材料收集后，外售综合利用；废过滤棉、废活性炭危废间暂存，委托有资质单位处理。 （3）灌装 半自动/全自动灌装生产线是由半自动/全自动灌装机+旋盖机+铝箔封口机+喷码机+贴标机+装箱平台组成的灌装联动线。 首先将需要灌装的容器放置到灌装机上，搭建好气动系统，准备好灌装的混合液。启动灌装机并开始灌装，如果需要连续灌装，则可以让灌装机自动完成所有操作，如果需要间歇灌装，则需要手动控制。将灌装完成需要旋盖的容器送到灌装线的旋盖工作平台上，准备好盖子并放置在旋盖机后方，启动旋盖机开始旋盖，旋盖机根据要求自动调整旋盖头额旋转速度和位置。旋盖完成后将容器输送到封口平台，启动铝箔封口机完成封口工作。再将容器输送至喷码平台进行喷码。再将喷码后的容器输送至贴标签平台，将粘性已打印好信息的标签放置在标签机上方，开始贴标签。再输送到装箱平台进行装箱。 本工序主要污染源为灌装废气G1-2、喷码工序产生少量有机废气G1-3，设备运行噪声N，废包装材料S1-4、废铝箔S1-5、废标签S1-6、废活性炭S1-3。灌装废气主要为臭气浓度、喷码有机废气主要为非甲烷总烃，灌装、喷码废气通过分别在灌装机、喷码机上方设置集气罩收集后由管道引至两级过滤棉+两级活性炭吸附装置（TA001）吸附处理后，由1根15m高排气筒DA001排放。废包装材料、废铝箔、废标签分类收集后外售，综合利用；废活性炭危废间暂存，委托有资质的单位处理。 （4）包装 将装箱后的物料使用打包机进行打包，打包好后暂存成品库等待外售。 本工序主要污染源为设备运行噪声N。 含氨基酸水溶肥料（水剂）生产工艺流程及排污节点图： 图2 含氨基酸水溶肥料（水剂）生产工艺流程及排污节点图 2、含腐植酸水溶肥料（水剂）生产工艺流程及排污节点 （1）备料 外购的原料腐植酸、豆粕、磷酸二氢钾、尿素经汽车运输至生产车间原料库暂存备用。 （2）配料 首先将新鲜水由管道加入温水槽中按要求加热至30℃左右后，开启封闭式搅拌加温搅拌罐，将水、腐植酸、豆粕、磷酸二氢钾、尿素按72:10:5: 5:8的比例依次加入到封闭式加温搅拌罐内进行加温混合搅拌，直至混合均匀后即可。 本项目主要污染源为封闭式加温搅拌罐投料和出口废气G2-1，设备运行噪声N，废包装材料S2-1、废过滤棉S2-2、废活性炭S2-3。封闭式加温搅拌罐投料废气主要为少许颗粒物和臭气浓度、出口废气主要为臭气浓度，封闭式加温搅拌罐投料和出口废气经集气罩收集后由管道引至两级过滤棉+两级活性炭吸附装置（TA001）吸附处理后由1根15m高排气筒DA001排放。废包装材料收集后，外售综合利用；废过滤棉、废活性炭危废间暂存，委托有资质单位处理。 （3）灌装 半自动/全自动灌装生产线是由半自动/全自动灌装机+旋盖机+铝箔封口机+喷码机+贴标机+装箱平台组成的灌装联动线。 首先将需要灌装的容器放置到灌装机上，搭建好气动系统，准备好灌装的混合液。启动灌装机并开始灌装，如果需要连续灌装，则可以让灌装机自动完成所有操作，如果需要间歇灌装，则需要手动控制。将灌装完成需要旋盖的容器送到灌装线的旋盖工作平台上，准备好盖子并放置在旋盖机后方，启动旋盖机开始旋盖，旋盖机根据要求自动调整旋盖头额旋转速度和位置。旋盖完成后将容器输送到封口平台，启动铝箔封口机完成封口工作。再将容器输送至喷码平台进行喷码。再将喷码后的容器输送至贴标签平台，将粘性已打印好信息的标签放置在标签机上方，开始贴标签。再输送到装箱平台进行装箱。 本工序主要污染源为灌装废气G2-2、喷码工序产生少量有机废气G2-3，设备运行噪声N，废包装材料S2-4、废铝箔S2-5、废标签S2-6、废活性炭S2-3。灌装废气主要为臭气浓度，喷码有机废气主要为非甲烷总烃，灌装、喷码废气通过分别在灌装机、喷码机上方设置集气罩收集后由管道引至两级过滤棉+两级活性炭吸附装置（TA001）吸附处理后，由1根15m高排气筒DA001排放。废包装材料、废铝箔、废标签分类收集后外售，综合利用；废过滤棉、废活性炭危废间暂存，委托有资质的单位处理。 （4）包装 将装箱后的物料使用打包机进行打包，打包好后暂存成品库等待外售。 本工序主要污染源为设备运行噪声N。 含腐植酸水溶肥料（水剂）生产工艺流程及排污节点图： 图3 含腐植酸水溶肥料（水剂）生产工艺流程及排污节点图 3、复合微生物肥料（水剂）生产工艺流程及排污节点 （1）备料 外购的原料尿素、豆粕、磷酸二氢钾、玉米淀粉、蛋白粉、菌粉经汽车运输至生产车间原料库暂存备用。 （2）配料 本产品无需加热，仅需将新鲜水由管道加入到温水槽中暂存，然后将水、 尿素、磷酸二氢钾、豆粕、玉米淀粉、蛋白粉、菌粉按80:5:2.5:2.5:2:2:6的比例依次加入到开口搅拌罐内进行混合搅拌，直至混合均匀后即可。 本项目主要污染源为开口搅拌罐投料粉尘G3-1，设备运行噪声N，废包装材料S3-1、废过滤棉S3-2、废活性炭S3-3。本项目配料工序与氨基酸水溶肥料（水剂）配料工序共用一套设备，开口搅拌罐投料粉尘经集气罩收集后由管道引至两级过滤棉+两级活性炭吸附装置（TA001）吸附处理后由1根15m高排气筒DA001排放。废包装材料收集后，外售综合利用；废过滤棉、废活性炭危废间暂存，委托有资质单位处理。 （3）灌装 半自动/全自动灌装生产线是由半自动/全自动灌装机+旋盖机+铝箔封口机+喷码机+贴标机+装箱平台组成的灌装联动线。 首先将需要灌装的容器放置到灌装机上，搭建好气动系统，准备好灌装的混合液。启动灌装机并开始灌装，如果需要连续灌装，则可以让灌装机自动完成所有操作，如果需要间歇灌装，则需要手动控制。将灌装完成需要旋盖的容器送到灌装线的旋盖工作平台上，准备好盖子并放置在旋盖机后方，启动旋盖机开始旋盖，旋盖机根据要求自动调整旋盖头额旋转速度和位置。旋盖完成后将容器输送到封口平台，启动铝箔封口机完成封口工作。再将容器输送至喷码平台进行喷码。再将喷码后的容器输送至贴标签平台，将粘性已打印好信息的标签放置在标签机上方，开始贴标签。再输送到装箱平台进行装箱。 本工序主要污染源为喷码工序产生少量有机废气G3-2，设备运行噪声N，废包装材料S3-4、废铝箔S3-5、废标签S3-6、废过滤棉S3-2、废活性炭S3-3。喷码有机废气主要为非甲烷总烃，喷码废气通过在喷码机上方设置集气罩收集后由管道引至两级过滤棉+两级活性炭吸附装置（TA001）吸附处理后，由1根15m高排气筒DA001排放。废包装材料、废铝箔、废标签分类收集后外售，综合利用；废过滤棉、废活性炭危废间暂存，委托有资质的单位处理。 （4）包装 将装箱后的物料使用打包机进行打包，打包好后暂存成品库等待外售。 本工序主要污染源为设备运行噪声N。 复合微生物肥料（水剂）生产工艺流程及排污节点图： 图4 复合微生物肥料（水剂）生产工艺流程及排污节点图 4、含腐植酸水溶肥料（粉剂）生产工艺流程及排污节点 本产品企业外购已混合均匀的半成品，将半成品置于生产车间进行人工分装装袋；分装装袋后使用封口机进行封口。封口的时候首先打开封口机的上盖，并将待封闭的包装袋放置在工作台上。调整封口机的温度和封口时间。根据包装袋的厚度，设置合适的温度和封口时间。将包装袋的开口部分放置在封口条下方。确保包装袋的开口完全覆盖封口条。关闭封口机的上盖，确保包装袋被夹紧。启动封口机，开始封口操作。根据设备指示选择自动封口模式或手动封口模式。封口完成后，打开封口机的上盖，取出已封闭的包装袋。包装后成品库暂存等待外售。 本项目主要污染源为人工分装工序少量废气G4-1，封口工序中产生的少量废气G4-2，运行噪声N，除尘灰S4-1、废过滤棉S4-2、废活性炭S4-3。人工分装废气主要为颗粒物、臭气浓度，通过采取集气罩收集后由布袋除尘器（TA002）+两级活性炭吸附装置（TA003）吸附处理后由1根15m高排气筒DA002排放，封口废气主要为非甲烷总烃，通过在封口机上方设置集气罩收集，由两级过滤棉+两级活性炭吸附装置（TA001）吸附处理后由同一根15m高排气筒DA001排放。除尘灰收集后外售、综合利用，废过滤棉、废活性炭收集后危废间暂存，委托有资质单位处理。 含腐植酸水溶肥料（粉剂）生产工艺流程及排污节点图： 图5 含腐植酸水溶肥料（粉剂）生产工艺流程及排污节点图 本项目生产工艺流程及排污节点一览表见表9。 表9 本项目生产工艺流程及排污节点一览表 类别; 节点; 排污节点; 主要污染物; 排放规律; 处理措施及排放去向. 废气; G1-1; 开口搅拌罐投料和搅拌废气; 颗粒物、臭气浓度; 间歇; 集气罩; +两级过滤棉+两级活性炭吸附装置（TA001）吸附 +1根15m高排气筒DA001排放. G1-2; 灌装废气; 臭气浓度; 间歇; 集气罩. G1-3; 喷码废气; 非甲烷总烃; 间歇; 集气罩. G2-1; 封闭式加温搅拌罐投料和出口废气; 颗粒物、臭气浓度; 间歇; 集气罩. G2-2; 灌装废气; 臭气浓度; 间歇; 集气罩. G2-3; 喷码废气; 非甲烷总烃; 间歇; 集气罩. G3-1; 开口搅拌罐投料废气; 颗粒物; 间歇; 集气罩. G3-2; 喷码废气; 非甲烷总烃; 间歇; 集气罩. G4-2; 封口废气; 非甲烷总烃; 间歇; 集气罩. G4-1; 分装废气; 颗粒物、臭气浓度; 连续; 集气罩; +布袋除尘器（TA002）+两级活性炭吸附装置（TA003）吸附+1根15m高排气筒DA002排放. 废水; W; 职工生活污水; COD; 间歇; 盥洗废水泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。. BOD5. NH3-N. 噪声; N; 机械噪声; A声级; 间歇; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施. 固废; S1-1; 配料; 废包装材料; 间歇; 集中收集后外售，综合利用. S1-2; 废过滤棉; 间歇; 危废间暂存，定期交由有资质单位处理. S1-3; 废活性炭; 间歇. S1-4; 灌装; 废包装材料; 间歇; 集中收集后外售，综合利用. S1-5; 废铝箔; 间歇. S1-6; 废标签; 间歇. 续表9 本项目生产工艺流程及排污节点一览表 类别; 节点; 排污节点; 主要污染物; 排放规律; 处理措施及排放去向. 固废; S2-1; 配料; 废包装材料; 间歇; 集中收集后外售，综合利用. S2-2; 废过滤棉; 间歇; 危废间暂存，定期交由有资质单位处理. S2-3; 废活性炭; 间歇. S2-4; 灌装; 废包装材料; 间歇; 集中收集后外售，综合利用. S2-5; 废铝箔; 间歇. S2-6; 废标签; 间歇. S3-1; 配料; 废包装材料; 间歇. S3-2; 废过滤棉; 间歇; 危废间暂存，定期交由有资质单位处理. S3-3; 废活性炭; 间歇. S3-4; 灌装; 废包装材料; 间歇; 集中收集后外售，综合利用. S3-5; 废铝箔; 间歇. S3-6; 废标签; 间歇. S4-1; 分装; 除尘灰; 间歇. S4-3; 废活性炭; 间歇; 危废间暂存，定期交由有资质单位处理. S4-2; 封口; 废过滤棉; 间歇. S4-3; 废活性炭; 间歇. /; 设备维护; 废润滑油、废油桶; 间歇. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场踏勘，本项目租赁现有闲置厂房进行生产，原企业设备已搬走，项目已基本建设完成、仅有少部分设备尚未安装，已建设完成设备产生的各污染物均经处理后达标排放，不存在原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）环境空气质量现状 根据《2022年邢台市生态环境状况公报》统计数据，环境质量状况见表10。 表10 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.1; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.1; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数质量浓度; 1500; 4000; 37.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均第90百分位数; 186; 160; 116.3; 超标. 根据公报结果，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3。 （2）其他污染物环境空气质量现状监测 本项目TSP、非甲烷总烃数据引用《河北梵禹食品有限公司年产400吨糖果项目》中[报告编号：CRHB01E20211308]中现状监测数据，监测时间为2021.6.13至2021.6.15。引用的监测点位为本项目东1500m处的琉璃庙村。在5km范围内，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中监测时间和监测点位要求。 - 监测因子 TSP、非甲烷总烃 - 监测点位 表11 监测点位信息表 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离. 经度; 纬度. 琉璃庙村; 115°25′33.95″; 37°19′50.63″; TSP; 2021.6.13~2021.6.15; E; 1500m. 非甲烷总烃. - 现状监测结果 根据监测，其他污染物现状监测结果见表12。 表12 其他污染物环境质量现状监测结果表 监测点位; 监测因子; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 琉璃庙村; TSP; 0.3; 0.357~0.366; 122; 22; 不达标. 非甲烷总烃; 2.0; 0.31~0.52; 26; 0; 达标. 根据上表可知，本项目所在区域环境空气中非甲烷总烃小时浓度满足河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求；TSP 24小时平均浓度执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级浓度限值，本项目所在区域TSP 24小时平均浓度超标，超标原因主要是由区域工业企业聚集以及大量机动车运输移动源持续高强度的排放污染物导致。 ### 2、声环境 项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3、生态环境 本项目租赁现有闲置厂房，无生态环境保护目标，不进行生态现状调查。 4、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，不开展电磁辐射现状监测与评价。 5、地下水、土壤环境 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“6.地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目采取分区防渗的措施，阻断污染物对土壤、地下水等环境污染途径，无需进行土壤、地下水现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 环境空气保护目标 表13 主要环境保护目标及保护级别 环境 要素; 保护目标; 坐标/; 保护 内容; 方位; 最近距离（m）; 功能要求. 经度; 纬度. 大气 环境; 天地领峯; 115°24′37.55″; 37°20′4.33″; 居民区; NE; 190; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表 1 中二级标准. 2、声环境保护目标 经现场踏勘，建设项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 项目区域内无自然保护区、名胜古迹、风景区、重要的文物景观和珍稀动物保护区等生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 施工期废气排放执行河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1排放限值。 表14 施工期扬尘排放浓度限值 污染物; 标准值a; 标准来源. PM10; 80μg/m3；达标判定依据：≤2次/天; 河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中扬尘排放浓度限值. a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。. 运营期：颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他颗粒物二级排放标准及无组织排放限值要求，非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中印刷工业大气污染物排放限值及表2中其他企业边界大气污染物浓度限值要求。厂区内车间口非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内VOCS无组织排放限值要求；臭气浓度排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值及表1中二级新改扩建恶臭污染物厂界标准值。 表15 运营期大气污染物排放限值 生产工序; 污染物项目; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度(m); 执行标准. 有组织废气; 颗粒物; 120; 3.5; 15; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他颗粒物二级标准限值要求. 非甲烷总烃; 50; 最低去除效率70%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016)表1中印刷工业大气污染物排放限值要求. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 15; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值. 无组织废气; 非甲烷总烃; 企业边界浓度限值2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016)表2中其他企业边界大气污染物浓度限值. 厂区内监控点处任意一次浓度值20mg/m3；监控点处1h平均浓度值6mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内VOCS无组织排放限值. 续表15 运营期大气污染物排放限值 生产工序; 污染物项目; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度(m); 执行标准. 无组织废气; 颗粒物; 周界外浓度最高点≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值. 臭气浓度; 企业边界浓度限值20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准. （2）废水 项目设备清洗废水回用于搅拌工序，职工盥洗废水泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 （3）噪声 项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求，标准值见表16。 表16 环境噪声排放标准一览表 项目; 时段; 昼间; 夜间; 标准来源. 噪声; 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB125236-2011）. 运营期; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB1348-2008)2类标准. （4）固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物达标排放总量控制指标 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）（以下简称“197号文”）、《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）等文件要求，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，确定以下污染物为本项目总量控制因子： 大气：颗粒物、非甲烷总烃。 废水：COD、氨氮。 1、废气总量控制指标 根据当地环保部门要求，颗粒物、非甲烷总烃指标不需交易。本项目按照预测排放值设置废气总量控制指标。 表17 本项目废气主要污染物总量核算表 # 污染源; # 项目; # 污染物浓度预测值(mg/m3); # 废气量 # (m3/h); 满负荷运行时间(h/a); # 污染物总量 # (t/a). # 排气筒DA001; # 颗粒物; # 0.83; # 12000; 1200; # 0.012. # 非甲烷总烃; # 0.59; # 0.008. # 排气筒DA002; # 颗粒物; # 0.67; # 3000; 1000; # 0.002. # 核算公式; # 污染物排放总量(t/a)=预测值(mg/m3)×废气量(m3/h)×运行时间(h/a)×10-9. # 核算结果; # 由核算可知，本项目大气污染物年排放量为： # 颗粒物0.014t/a、非甲烷总烃0.008t/a. 因此，本项目核算的废气总量控制指标为SO2 0t/a、NOx 0t/a、颗粒物 0.014t/a、非甲烷总烃：0.008t/a。 2、本项目设备清洗废水回用于搅拌工序，职工盥洗废水泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。故COD 0t/a、氨氮 0t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期间对周围环境造成影响的因素主要是租赁现有闲置厂房进行装修及设备安装过程中产生的废气、废水、噪声、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 1、施工期扬尘防治措施 项目施工期对环境空气的影响主要是厂房装修物料装卸、运输、设备安装粉尘及运输车辆进出厂区时产生的少量粉尘。因本项目厂区道路地面已经硬化，因此运输车辆进出厂区时会产生少量粉尘，且以上粉尘仅伴随运输车辆进出厂区的过程。鉴于项目设备数量不多，运输车辆进出频次和时间相对较少，因此产生的粉尘污染影响范围相对较小，影响时间相对较短；因此本项目施工期粉尘影响较小。施工期扬尘排放满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值。 2、施工废水防治措施 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水。施工场地不设冲水卫生间、食堂等设施，生活污水为施工人员盥洗水，污染物成份相对比较简单，喷洒施工场地，抑制扬尘。施工期利用防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不会对区域水环境产生影响。 综上所述，采取以上措施后，施工期废水不会对水环境产生不利影响。 3、施工噪声防治措施 项目施工期间，根据该项目的施工特点，主要产噪为施工机械和运输车辆噪声等。其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性的特征。为了减少施工期噪声对周围环境的影响，拟建项目采取如下措施： （1）施工单位应合理安排施工时间，做到文明施工，除工程必需外，严禁在中午12:00~14:00、夜间22:00~6:00期间进行施工。 （2）运输车辆要选择合适的时间及路线进行运输，尽量避开居民点和环境敏感点，车辆进出现场时应减速、禁鸣。 采取以上措施后，施工期噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废物防治措施 施工中产生的固体废物主要是生活垃圾、建筑垃圾等。生活垃圾产生量较小，收集后由环卫部门处理；建筑垃圾按市政部门要求送至指定地点统一处置。 5、施工振动防治措施 本项目施工期振动源主要为电钻等施工设备产生的振动，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性的特征。为减少施工振动对敏感点的影响，结合施工进展，采取如下防治措施： （1）施工单位应合理安排施工时间，做到文明施工，除工程必需外，严禁在中午12:00~14:00、夜间22:00~6:00期间进行施工。 （2）项目施工布置时将产振源强较高的施工设备置于远离敏感点的一侧，并做好基础减振，设备与基础或连接部位之间可采用弹簧减震、橡胶减震技术，可减震至原动量1/10~1/100，降噪20~40dB（A），可大大减轻噪声对周围环境敏感点的影响。 6、生态影响防治措施 本项目租赁现有闲置厂房，施工期对生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 1、大气环境影响分析 （1）.正常工况 ①废气污染源源强核算与达标分析 项目运行期废气包括有组织废气和无组织废气，其中有组织废气主要为开口搅拌罐投料和搅拌废气、封闭式加温搅拌罐投料和出口废气、灌装废气、喷码废气、封口废气、分装废气，无组织废气主要为集气罩未收集的废气。 1）开口搅拌罐投料和搅拌废气、封闭式加温搅拌罐投料和出口废气、灌装废气、喷码废气、封口废气 开口搅拌罐投料和搅拌废气、封闭式加温搅拌罐投料和出口废气主要污染物为颗粒物、臭气浓度，灌装废气主要污染物为臭气浓度，喷码、封口废气主要污染物为非甲烷总烃，以上废气分别由各自集气罩收集后由管道引至两级过滤棉+两级活性炭吸附装置（TA001）吸附处理后，由1根15m高排气筒DA001排放。项目物料投料过程中产生的颗粒物量较小，含少量颗粒物的废气和生产过程中的有机废气一并进入废气治理设施，采用两级过滤棉处理后，确保进入活性炭箱的颗粒物浓度低于1mg/m3。项目开口搅拌罐、封闭式加温搅拌罐工序 与灌装、喷码、封口工序不同一时间段运行，开口搅拌罐、封闭式加温搅拌罐年运行1200h，灌装、喷码、封口工序年运行1200h，设计风机风量12000m3/h。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》第十二章 混合肥料厂中混合厂房内逸散损失（由原料搬运、混合、装袋引起）的排污系数为0.1kg/t，本项目水剂产品粉状物料量为330t/a，则颗粒物产生量为0.033t/a，产生速率为0.028kg/h，产生浓度为2.3mg/m3；经类比同类企业可知，臭气浓度为4000（无量纲）；喷码工序使用的水性油墨，根据水性油墨成分可知，非甲烷总烃由丙二醇、乙醇组成，含量以17%计，本项目水性油墨年消耗量约为3kg/a，则喷码工序非甲烷总烃产生量为0.51kg/a；封口使用的包装袋是PE包装袋，根据PE包装袋的成分可知，封口工序非甲烷总烃产生量为50kg/a；则非甲烷总烃总产生量为50.51kg/a，产生速率为0.04kg/h，产生浓度为3.33mg/m3；集气罩收集效率以90%计，两级过滤棉颗粒物处理效率按60%计、非甲烷总烃/臭气浓度处理效率按10%计，两级活性炭吸附装置处理效率以80%计，则废气中颗粒物排放量为0.012t/a，排放速率为0.01kg/h，排放浓度为0.83mg/m3；满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他颗粒物二级标准限值要求，同时满足确保进入活性炭箱的颗粒物浓度低于1mg/m3。则废气中臭气浓度为648（无量纲）；满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值；非甲烷总烃排放量0.008t/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为0.59mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016)表1中印刷工业大气污染物排放限值要求。 2）分装废气 项目分装工序废气主要为颗粒物、臭气浓度，分装废气采取集气罩收集后，送布袋除尘器（TA002）+两级活性炭吸附装置（TA003）吸附处理后由1根15m高排气筒DA002排放。项目年运行1000h，设计风机风量为3000m3/h。 项目分装工序产生的废气中颗粒物参考《逸散性工业粉尘控制技术》第十二章 混合肥料厂中混合厂房内逸散损失（由原料搬运、混合、装袋引起）的排污系数为0.1kg/t，本项目分装工序产品为200t/a，则颗粒物产生量为0.02t/a，产生速率为0.02kg/h，产生浓度为6.67mg/m3；经类比同类企业，废气中臭气浓度以4000（无量纲）计；集气罩收集效率以90%计，布袋除尘器颗粒物处理效率以90%计，两级活性炭吸附装置臭气浓度处理效率以80%计，则颗粒物排放量为0.002t/a，颗粒物排放速率为0.002kg/h，颗粒物排放浓度为0.67mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他颗粒物二级标准限值要求，同时满足确保进入活性炭箱的颗粒物浓度低于1mg/m3的要求；废气中臭气浓度为720（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值。 3）无组织废气 本项目无组织废气主要为未被集气罩收集的废气，经过物料衡算，无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放速率分别为0.002kg/h、0.004kg/h，排放量分别为0.005t/a、0.005t/a。臭气浓度小于20（无量纲）。 通过采取车间密闭、强化管理、加强有组织收集效率等操作，无组织废气颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求；厂界非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016)表2中其他企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内VOCS无组织排放限值；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准限值要求。 |

②废气污染源参数

项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见下表18。

表18  项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 位置 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 处理措施 |  |  |  | 污染物排放 |  |  |  |  | 排放 时间 (h/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 废气 产生量(m3/h) | 产生 浓度 (mg/m3) | 产生 速率 (kg/h) | 工艺 | 收集效率% | 处理效率 % | 是否可行技术 | 核算 方法 | 废气 排放量 (m3/h) | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) |  |
| 生产车间 | 开口搅拌罐 | 投料、搅拌和出口废气 | 颗粒物 | 系数法 | 12000 | 2.3 | 0.028 | 集气罩收集+两级过滤棉+两级活性炭吸附装置（TA001）吸附+1根15m高排气筒DA001排放 | 90 | 60 | 是 | 系数法 | 12000 | 0.83 | 0.01 | 0.012 | 1200 |
|  | 封闭式加温搅拌罐 |  | 臭气浓度 | 类比法 |  | 4000（无量纲） |  |  |  | 82 |  | 类比法 |  | 648（无量纲） |  |  |  |
|  | 灌装 | 灌装废气 | 臭气浓度 | 类比法 | 12000 | 4000（无量纲） |  |  |  | 82 |  | 类比法 | 12000 |  |  |  |  |
|  | 喷码机 | 喷码废气 | 非甲烷总烃 | 物料衡算 |  | 3.33 | 0.04 |  |  | 82 |  | 物料衡算 |  | 0.59 | 0.007 | 0.008 | 1200 |
|  | 封口机 | 封口废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | / | 分装废气 | 颗粒物 | 系数法 | 3000 | 6.67 | 0.02 | 集气罩收集+布袋除尘器（TA002）+两级活性炭吸附装置（TA003）+1根15m高排气筒DA002排放 |  | 90 |  | 系数法 | 3000 | 0.67 | 0.002 | 0.002 | 1000 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 类比法 |  | 4000（无量纲） |  |  |  | 80 |  | 类比法 |  | 720（无量纲） |  |  |  |

续表18  项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 位置 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  |  | 处理措施 |  |  |  | 污染物排放 |  |  |  |  | 排放 时间 (h/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 废气 产生量(m3/h) | 产生 浓度 (mg/m3) |  | 产生 速率 (kg/h) | 工艺 | 收集效率% | 处理效率 % | 是否可行技术 | 核算 方法 | 废气 排放量 (m3/h) | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) |  |
| 厂区 | 无组织废气 | 未被集气罩收集废气 | 颗粒物 | 系数法 | / |  | / | 0.002 | 采取车间密闭、强化管理、加强有组织收集等措施 | / | / | / | 系数法 | / | / | 0.002 | 0.005 | 2200 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 物料衡算 | / |  | / | 0.004 |  | / | / | / | 物料衡算 | / | / | 0.004 | 0.005 | 1200 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 类比 | / |  | / | ＜20（无量纲） |  | / | / | / | 类比 | / | / | ＜20（无量纲） | ＜20（无量纲） | 2400 |

|  | 废气污染源排放参数见表19。 表19 项目有组织废气污染源排放参数表（点源） 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 年排放小时数/h; 排放工况; 排放速率kg/h. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s); 颗粒物; 非甲烷总烃; 臭气浓度（无量纲）. DA001; 115.408336; 37.33287; 29; 15; 0.3; 20; 16; 1200; 正常工况; 0.01; 0.007; 648. DA002; 115.408269; 37.332865; 29; 15; 0.2; 20; 17; 1000; 0.002; /; 720. 表20 无组织废气污染源排放参数表（面源） 名称; 面源起点坐标/°; 面源海拔高度/m; 面源长度 /m; 宽度/m; 与正北向夹角/°; 有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度; 颗粒物; 非甲烷总烃; 臭气浓度. 无组织废气; 115.408183; 37.332842; 29; 50; 40; 0; 9; 2200; 正常工况; 0.002; /; /. 1200; /; 0.004; /. 2400; /; /; ＜20（无量纲）. （2）非正常工况 非正常生产情况是指系统开停车、检修和系统异常等情况。项目生产工序独立、治理设施成熟可靠，因此在正常条件下，只要严格科学管理、精心操作，可避免污染事故的发生。非正常工况下废气污染源及防治措施如下： ①各工序生产设备开停车、检修时废气污染物排放 各工序生产设备进行有计划检修开停车及临时性故障停车时，其他工序生产设备及环保设施均处于正常运行状态。开车时，先打开环保设施，并保证其正常运行；停车时，停止进料，当生产设备完全停车后，再关闭环保设施。开停车期间均保证在环保设施满负荷运行后操作，因此污染物治理能力等同于正常生产时。且开停车期间系统置换气均能按正常操作进入各工序环保设施，经有效处理后，实现达标排放，不会对环境造成影响。 ②生产设备和环保设施不正常运行污染物排放 根据工程分析，当生产设备运行不正常时，可通过调节设备参数实现设备正常运行，或进行停车处理，使废气能够达标排放，不会对环境造成直接影响；当环保设施不正常运行时，若不能及时采取有效措施，会造成污染物的非正常排放。 环保设施正常工况下，布袋除尘器处理效率为90%，两级过滤棉颗粒物处理效率按60%计、非甲烷总烃/臭气浓度处理效率按10%计，两级活性炭吸附装置处理效率为80%，非正常工况布袋除尘器和两级活性炭处理效率降至0%。非正常工况下，应立即停产检修，并尽快使设备进入正常生产状态，减轻污染物对周围环境的影响。 表21 项目非正常工况情况一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（kg/a）; 应对措施. DA001; 两级过滤棉+两级活性炭吸附装置故障; 颗粒物; 1; 1; 2.3; 0.028; 及时检修. 非甲烷总烃; 3.33; 0.04. 臭气浓度; 4000（无量纲）. DA002; 布袋除尘器+两级活性炭吸附处理装置故障; 颗粒物; 1; 1; 6.67; 0.02. 臭气浓度; 4000（无量纲）. 建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施： 1）制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机、处理设施故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行。 2）定期检修布袋除尘器、过滤棉和活性炭吸附装置，确保处理效率符合要求；检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放。 3）设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。 （3）废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范-磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）要求：颗粒物防治技术包括括袋式除尘技术；非甲烷总烃有机废气污染防治可行技术包括：吸收、吸附、冷却降温；生物处理；燃烧；其他等；因本项目投料工序时间短，且仅会产生少量颗粒物，用两级过滤棉过滤后保证活性炭箱的颗粒物浓度低于1mg/m3，本项目分装工序产生的颗粒物采用布袋除尘器进行收集处理，属于袋式除尘技术；采用活性炭吸附装置处理有机废气和臭气浓度，因此，废气污染防治措施为可行技术。 （4）废气环境影响分析 根据2022年邢台市生态环境质量公报南宫市基本污染物现状数据可知，项目区域为环境空气质量不达标区，距本项目最近的环境保护目标为东北侧190m处的天地领峯，项目废气污染物排放量较少，对周围环境保护目标影响较小。 （5）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ 1088—2020）要求，并结合本项目工程特点、污染源及污染物排放情况，制定本项目监测计划如下表。 表22 废气监测计划一览表 项目; 取样位置; 检测因子; 监测频率. 废气; 有组织; 排气筒DA001; 颗粒物; 1次/半年. 非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年. 排气筒DA002; 颗粒物; 1次/半年. 臭气浓度; 1次/年. 无组织; 厂界; 颗粒物、臭气浓度; 1次/半年. 非甲烷总烃; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. 注：开口搅拌罐投料和搅拌废气、封闭式加温搅拌罐投料和出口废气、灌装废气、喷码废气、封口废气经各自集气罩收集后，共用一套两级过滤棉+两级活性炭吸附装置（TA001)吸附处理后，共由1根15m高排气筒DA001排放，项目搅拌罐投料工序仅会产生少量颗粒物、且投料时间短，且因项目搅拌罐投料、搅拌工序与灌装、喷码、封口工序并不在同一时间段内进行，按照各自工况期间分别取样监测。. 2、地表水环境影响分析 ### 项目设备清洗废水回用于搅拌工序，职工盥洗废水水质简单，水量较小，泼洒抑尘，不外排；厂内设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。综上，项目建设不会对当地地表水环境产生明显影响。 ### 3、声环境影响分析 项目运营期主要噪声源为开口搅拌罐、封闭式加温搅拌罐、半自动灌装机、全自动灌装机、液体全自动立式灌装机、半自动化灌装机（活塞式）、旋盖机、铝箔封口机、喷码机、贴标机、封箱机、打包机、封口机等设备生产过程中产生的噪声，噪声声级为65~80（A）。通过采取基础减振、厂房隔声等措施，降噪效果20dB（A）左右，即采取措施后，设备噪声值为45~60dB（A）。 表23 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级dB（A）; 声源 控制措施; 空间相对位置(m); 距室内边界距离（m）; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑外噪声（1m处）dB(A. X; Y; Z. 1; 生产车间; 开口搅拌罐; /; 80; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 3.92; 33.21; 1; 2; 73.9; 昼间; 20; 47.9. 2; 封闭式加温搅拌罐; /; 80; 4.2; 30.46; 1; 2; 73.9; 20; 47.9. 3; 半自动灌装机; /; 75; 5.58; 26.6; 1; 2; 68.9; 20; 42.9. 4; 全自动灌装机; /; 75; 3.37; 22.75; 1; 2; 68.9; 20; 42.9. 5; 全自动立式灌装机; /; 75; 7.78; 19.44; 1; 2; 68.9; 20; 42.9. 6; 半自动化灌装机; /; 75; 2; 18.62; 1; 2; 68.9; 20; 42.9. 7; 旋盖机; 70; 5.58; 16.14; 1; 2; 63.9; 20; 37.9. 8; 铝箔封口机; /; 65; 3.65; 14.21; 1; 2; 58.9; 20; 32.9. 9; 喷码机; /; 60; 7.23; 13.38; 1; 2; 53.9; 20; 27.9. 10; 贴标机; /; 60; 3.1; 11.73; 1; 2; 53.9; 20; 27.9. 11; 装箱平台; /; 60; 6.4; 11.18; 1; 2; 53.9; 20; 27.9. 12; 封箱机; /; 65; 3.92; 8.7; 1; 2; 58.9; 20; 32.9. 13; 打包机; /; 65; 7.23; 22.75; 1; 2; 58.9; 20; 32.9. 14; 双加热连续封口机; /; 65; 6.68; 8.15; 1; 2; 58.9; 20; 32.9. 15; 气动薄膜封口机; /; 65; 3.65; 5.67; 1; 2; 58.9; 20; 32.9. 续表23 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级dB（A）; 声源 控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑外噪声（1m处）dB(A. X; Y; Z. 16; 生产车间; SF型自动薄膜封口机; /; 65; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 6.68; 4.57; 1; 2; 58.9; 昼间; 20; 32.9. 17; SF型自动薄膜封口机; /; 65; 4.3; 3.47; 1; 2; 58.9; 20; 32.9. 18; SF型自动薄膜封口机; /; 65; 8.07; 7.45; 1; 2; 58.9; 20; 32.9. 表24 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 运行时段; 声功率级dB（A）; 声源 控制措施. X; Y; Z. 1; 风机; /; 11.6; 19.8; 1; 昼间; 85; 采取低噪声设备、基础减振、风机消声、风机加隔声罩等措施. 2; 泵; /; 12.2; 20.5; 1; 85. 本项目选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、风机消声+隔声罩等措施对噪声污染进行控制。 表25 噪声贡献结果一览表 单位：dB(A) 预测点名称; 贡献值 dB（A）; 标准值; 达标情况. 昼间. 东厂界; 50.2; 60; 达标. 西厂界; 55.9. 南厂界; 49.8. 北厂界; 41.9. 项目运营期噪声源对厂界贡献值在41.9~55.9dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。采取降噪措施后，项目噪声对周围环境的影响较小。 （3）噪声污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ 1088—2020）要求，并结合本项目工程特点、制定本项目监测计划如下表。 表26 运营期噪声污染源监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为废包装材料、废铝箔、废标签、除尘灰、废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废油桶和职工生活垃圾。 （1）一般固废 项目废包装材料产生量为0.1t/a，废铝箔产生量为0.01t/a，废标签产生量为0.001t/a，除尘灰产生量为0.016t/a，分类收集后外售，综合利用。 表27 项目一般工业固体废物汇总表 序号; 产污环节; 固废名称; 年度产生量t/a; 类别; 代码; 利用处置方式和去向. 1; 配料、灌装; 废包装材料; 0.1; 99 废塑料制品; 900-999-99; 分类收集后外售，综合利用. 2; 灌装; 废铝箔; 0.01; 99废有色金属; 900-999-99. 3; 灌装; 废标签; 0.001; 99 废复合包装; 900-999-99. 4; 分装; 除尘灰; 0.016; 66工业粉尘; 900-999-66. （2）危险废物 废过滤棉产生量为0.01t/a，项目活性炭最大吸附量按装填量10%计，项目废气吸附量为0.037t/a，则项目活性炭年用量为0.37t/a，废活性炭产生量为0.37t/a；检维修为每年一次，废润滑油产生量为0.1t/a，废油桶产生量为0.02t/a，以上分类存储于专业容器内，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。厂内设专门的危废间暂存，危废间占地面积约8m2，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关规定贮存，定期交由有资质的单位进行处置。 表28 本项目危险废物汇总一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.01; 废气处理装置; 固态; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 2个月; T; 危废间暂存，委托有资质单位处理. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.37; 非甲烷总烃、臭气浓度; 非甲烷总烃、臭气浓度; 6个月; T. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.1; 设备检维修; 固态; 矿物油; 矿物油; 1a; T，I. 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.02; 固态; 矿物油; 矿物油; 1a; T，I. ②危险废物贮存场所环境影响分析 本项目在生产车间建设1座危废间，满足安全设计要求，具有防渗漏、防雨淋、防流失功能，危废间防渗按照GB18597-2023执行，K≤1×10-10cm/s；由专人看管，设有警示标志。本项目危险废物贮存场所基本情况具体见表29。 表29 本项目危废间基本情况一览表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 建筑面积m2; 贮存方式; 贮存量t; 贮存周期. 1; 危废间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 厂区西北角; 8m2; 桶装; 0.37; 1年. 2; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 桶装; 0.1. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; --; 0.02. 4; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.01. 项目所在区域地质结构稳定，地震烈度小于7度；项目所在区域不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害的地区，选址符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。 1）建设要求 a、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 b、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 c、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 d、危废暂存间地面进行水泥硬化，涂刷环氧树脂漆，将危废暂存间四周壁及裙角与地面防渗层连成整体，以达到防渗防腐的目的，渗透系数小于1×10-10cm/s。 e、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 2）管理要求 a、贮存设施运行环境管理要求 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 b、贮存点环境管理要求 贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 表30 危废暂存间及储存容器标签示例 场合; 样式; 要求. 室外 （粘贴于门上或悬挂）; - 危险废物警告标志规格颜色： 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色、图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所. 室外 （粘贴于门上或悬挂）; - 危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：40×40cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. 粘贴于危险废物储存容器; - 危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. 经过上述措施后，项目危险固体废物储存均能够得到有效控制，且项目产废量较小，不会产生明显的环境影响。 （3）生活垃圾 生活垃圾按每人每日产生0.5kg计，项目劳动定员10人，生活垃圾产生量为1.5t/a；集中收集后交由环卫部门统一处理。 5、地下水、土壤影响分析 项目不存在地下水、土壤污染途径，为防止项目建设对地下水、土壤环境的影响，项目采取分区防渗措施；重点防渗区：危废间地面进行水泥硬化，涂刷环氧树脂漆，将危废间四周壁及裙角与地面防渗层连成整体，以达到防渗防腐的目的，渗透系数K≤1×10-10cm/s；一般防渗区：生产区、原料库、成品库、防渗旱厕采取三七灰土铺底，上层铺水泥硬化，使渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区，其他区域均为简单防渗区，全部采用水泥硬化处理，同时加强维护和管理，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。 6、生态环境影响分析 项目租用现有闲置厂房，无生态环境保护目标，不会对周边生态环境产生影响。 7、环境风险分析 根据原国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环发[2012]77号）及生态环境部发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目进行风险评价。 本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据，力求将建设项目的环境风险降至可防控水平。 （1）物质识别 本项目涉及到的危险物质主要为润滑油、废活性炭、废过滤棉、废润滑油、废油桶，理化特性见表31。 表31 项目涉及危险物质理化特性一览表 物质分类; 化学名称; 形态; 熔点(℃); 沸点(℃); 闪点(℃); 爆炸极限%; 危险特性; 危险度H; 分布场所. 原辅料; 润滑油; 液态; --; --; --; --; 有毒; --; 原料区. 危险废物; 废活性炭; 固体; --; --; --; --; 有毒; --; 危废间. 废润滑油; 液态; --; --; --; --; 有毒; --. 废油桶; 固态; --; --; --; --; 有毒; --. 废过滤棉; 固态; --; --; --; --; 有毒; --. 燃烧爆炸危险度按以下公式计算： H=（R-L）/L 式中：H—危险度；R—燃烧（爆炸）上限；L—燃烧（爆炸）下限 危险度H值越大，表示其危险性越大。 （2）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目突发环境风险物质数量及其临界量比值见表30。废活性炭、废过滤棉、废油桶临界量参考《浙江省企业环境风险评估技术指南（第二版）》：储存的危险废物临界量为50t。 表32 项目危险物质数量与临界量比值Q确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 危险物质Q值. 1; 润滑油; --; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 废活性炭; --; 0.2; 50; 0.004. 3; 废润滑油; --; 0.1; 2500; 0.00004. 4; 废油桶; --; 0.02; 50; 0.0004. 5; 废过滤棉; --; 0.01; 50; 0.0002. 项目Q值; 0.00472. 注：Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 本项目突发环境风险物质数量与其临界量比值Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），该项目风险潜势为I，不设置环境风险专项评价，开展简单分析。 （3）环境风险识别 项目环境风险及环境影响途径识别表见表33。 表33 项目环境风险及环境影响途径识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环 境敏感目标. 1; 原料区; 润滑油; 矿物油; 危险物质泄漏（散落）、火灾、引发伴生/次生污染排放; 大气、地下水; 企业职工. 2; 危废间; 废活性炭; 非甲烷总烃、臭气浓度. 3; 废润滑油; 矿物油. 4; 废油桶; 矿物油. 5; 废过滤棉; 非甲烷总烃、臭气浓度. （4）环境风险分析 本项目一旦发生危险物质泄漏，会对厂区及周边工作人员造成一定影响，所以，发生事故后，应立即采取相应的应急预案，及时对周围受影响的人员进行疏散，避免人员伤亡。在事故状态下，若发生火灾事故，仅在事故刚发生时会产生少量有毒气体，且很快就能扩散，不会长期影响空气质量。本项目不会发生爆炸及毒性物质扩散环境风险事故，故不会对附近居住区居民产生明显影响。 （5）环境风险措施 ①事故应急处理措施 1）定期组织安全检查，及时消除事故隐患，强化对危险源的监控。 2）加强对从业人员安全宣传、教育和培训，促使其提高安全防范意识，杜绝违规操作。 3）严格遵守防护工作制度和有毒物品管理制度。 4）工作人员应熟悉事故应急设备的使用和维护，了解应急处理流程，一旦发生意外，立刻采取应急处理，防止事态进一步扩大和恶化。 ②事故应急预案 企业应按照国家相关规定编制环境风险应急预案，并向主管部门备案，做好与园区环境风险防控体系的衔接。 （6）环境风险评价结论 本项目涉及的风险物质主要为润滑油、废活性炭、废润滑油、废油桶、废过滤棉等，上述物质储存过程中存在危险物质破裂或引起火灾发生环境风险事故的可能，受影响的主要为厂区内工作人员，厂区内制定相关管理制度，采取防渗漏、防火、防静电等措施，员工严格遵守国家相关管理规定，在发生事故后能及时采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，泄露和火灾事故风险都是可以预防和控制的。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 开口搅拌罐投料和搅拌废气 | 颗粒物 | 集气罩收集 | +两级过滤棉+两级活性炭吸附装置（TA001）吸附+1根15m高排气筒DA001排放，排气筒加装1套VOCs超标的报警装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他颗粒物二级标准限值要求 |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值 |
|  | 封闭式加温搅拌罐投料和出口废气 | 颗粒物 | 集气罩收集 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他颗粒物二级标准限值要求 |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值 |
|  | 灌装废气 | 臭气浓度 | 集气罩收集 |  |  |
|  | 喷码废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016)表1中印刷工业大气污染物排放限值要求 |
|  | 封口废气 |  | 集气罩收集 |  |  |
|  | 分装废气 | 颗粒物 | 集气罩收集+布袋除尘器（TA002）+两级活性炭吸附装置吸附（TA003）+1根15m高排气筒DA002排放 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他颗粒物二级标准限值要求 |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 采取车间密闭、强化管理、加强有组织收集等措施 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准限值要求 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016)表2中其他企业边界大气污染物浓度限值，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内VOCS无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 设备清洗废水 | COD、TP、NH3-N | 设备清洗废水回用于搅拌工序 |  | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、 NH3-N | 职工盥洗废水泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥 |  |  |
| 声环境 | 设备运行噪声 | dB（A） | 低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / |  | / |
| 固体废物 | 废包装材料、废铝箔、废标签、除尘灰分类收集后外售，综合利用。 |  |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 废活性炭、废润滑油、废油桶、废过滤棉分类收集后危废间暂存，委托有资质单位处理 |  |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
|  | 生活垃圾交由环卫部门统一处理 |  |  |  | 不外排 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区：危废间地面进行水泥硬化，涂刷环氧树脂漆，将危废间四周壁及裙角与地面防渗层连成整体，以达到防渗防腐的目的，渗透系数K≤1×10-10cm/s；一般防渗区：生产区、原料库、成品库、防渗旱厕采取三七灰土铺底，上层铺水泥硬化，使渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区，其他区域均为简单防渗区，全部采用水泥硬化处理，同时加强维护和管理，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①事故应急处理措施 1）定期组织安全检查，及时消除事故隐患，强化对危险源的监控。 2）加强对从业人员安全宣传、教育和培训，促使其提高安全防范意识，杜绝违规操作。 3）严格遵守防护工作制度和有毒物品管理制度。 4）工作人员应熟悉事故应急设备的使用和维护，了解应急处理流程，一旦发生意外，立刻采取应急处理，防止事态进一步扩大和恶化。 ②事故应急预案 企业应按照国家相关规定编制环境风险应急预案，并向主管部门备案，做好与园区环境风险防控体系的衔接。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 设立环境管理机构，履行环保管理职责，试运行前取得排污许可手续，按污染源监测计划实施定期监测。 |  |  |  |  |

# 六、结论

项目选址不在生态保护红线范围内，工程建设符合国家产业政策和“三线一单”及环境管控要求；项目运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小，满足区域环境质量改善目标管理要求；环境风险可防控，从环境保护的角度分析，项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | -- | -- | -- | 0.019 | -- | 0.019 | -- |
|  | 非甲烷总烃 | -- | -- | -- | 0.013 | -- | 0.013 | -- |
|  | 臭气浓度 | -- | -- | -- | ＜20（无量纲） | -- | ＜20（无量纲） | -- |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | -- | -- | -- | 0.1 | -- | 0.1 | -- |
|  | 废铝箔 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
|  | 废标签 | -- | -- | -- | 0.001 | -- | 0.001 | -- |
|  | 除尘灰 | -- | -- | -- | 0.016 | -- | 0.016 | -- |
| 危险废物 | 废润滑油 | -- | -- | -- | 0.1 | -- | 0.1 | -- |
|  | 废活性炭 | -- | -- | -- | 0.37 | -- | 0.37 | -- |
|  | 废油桶 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- |
|  | 废过滤棉 | -- | -- | -- | 0.01 |  | 0.01 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位：吨/年。